Pràctica Frame Relay

Manel Pérez Jutglar

Luis Blanco Ibarrola

12 de març de 2008

Paràmetres de la WAN:

Normal Frames CiR=0%

DE Frames EIR=25

Característiques de l’enllaç físic:

S’utilitza un canal E1 que te una capacitat física de 2,048Mbps degut a que son 32 canals de 64kbps.

Aplicacions i perfils:

Tarragona:

Perfil: Usuaris TGN

Aplicacions: email mig, ftp baix, ftp alta, web baixa, web imatge.

Reus:

Perfil: Usuaris REUS

Aplicacions: ftp baix,Web imatges.

Demanda de tràfic:

Email Mig: (1/720) · 1000 · 10 = 13,88 bytes/s

FTP baix: (1/3600) · 1000 · 10 = 2,77 bytes/s

WEB Imatges: (1/10) · (1000 + 7 · 6000) · 10 = 43.000 bytes/s

Total demanda: 43016,65 bytes/s = 344.133,2 bits/s

Valls:

Perfil: Usuaris Valls

Aplicacions: email mig,ftp alta, web baixa.

Email Mig: (1/720) · 1000 · 5 = 6,94 bytes/s

FTP Alta: (1/360) · 1000000 · 5 = 13888,8 bytes/s

Web Baixa: (1/720) · (500 + 5 · (10+400/2)) · 5 = 10,59027bytes/s

Total demanda= 13906,33027 bytes/s = 111.250,64216 bits/s

Paràmetres de contracte:

Al principi tenim contractat Zero Cir, es adir, que tenim contractada una velocitat mitjana de transmissió igual a zero. Això farà que totes les trames siguin descartàbles si hi ha congestió a la xarxa ja que tindran el bit DE a 1.

Simulació 1:

Llancem una simulació de 60 minuts, elegim els estadístics de temps de resposta dels serveis globals i el de trames descartades de l’enllaç frame relay. Els resultats obtinguts són els següents:

Temps de resposta globals

Podem observar uns temps de resposta molt grans, com en el cas del minut 34 on tenim un temps de resposta d’un mail de text de 135 segons. Si mirem el Log de la simulació podem observar que hi ha molts errors de connexió al servidor web de Tarragona per part de l’aplicació Web Imatges. Això es degut a que hi ha molta congestió a la xarxa i com que tenim contractat Cero Zir es descarten tots els paquets quan hi ha congestió.

Paquets descartats

Com podem observar a la següent gràfica el nombre de paquets descartats es molt gran.

Simulació 2:

En aquesta simulació farem que els contractes de les LAN ocupin un 5% de l’enllaç físic E1 que es (5% de 2,048Mbps=0,1024mbps=102.400bps).

Realitzem la simulació amb estadístiques de temps de resposta dels serveis globals i amb les estadístiques del nombre de paquets descartats del total de frames enviats a la xarxa. Els resultats obtinguts són els següents:

Paquets descartats

En aquesta gràfica podem observar que es perden un 0,125 de paquets del total de frames enviades.

Si analitzem el log de la simulació podem observar que al instant 786,5 es produeixen 5 errors  al node de la LAN de REUS que ens notifica de que hi ha hagut connexions que no han pogut ser obertes per a la aplicació de Imatges Web, això es degut a que hi ha congestió a la xarxa.

Temps de resposta globals

Si analitzem aquesta gràfica podem veure que en alguns casos els temps de resposta son realment grans. I uns temps de resposta molt grans per a poder baixar fitxers des de FTp, això es degut a que no tenim suficient ample de banda contractat i la xarxa es congestiona.Podem comprovar que no tenim prou CIR contractat per a la demanda de tràfic ja que tenim contractat, 102.400bps i la demanda es 344.133,2 bps a Reus i 111.250,64 bps a Valls per aixo en alguns casos sofrim congestió a la xarxa.

Paquets descartats(average)

Com podem veure el numero de paquets descartats varia de la simulació 1 a la simulació 2. Aixo es degut a que ara tenim comtractat un cir ( a la simulació2 ), que ens garantitza que sino ens pasem de l'ample de banda contractat els paquets arribaran sense ser descartats abans. Mentre que els paquets descartats a la simulació 1 son mes grans ja que tenim Zero Cir i per tant el Be = 2048 mbps.

Simulació 3:

En aquesta simulació farem que els contractes de les LAN ocupin un 50% de lenllaç físic de E1 que es (50% de 2,048Mbps=1,024mbps=1.024.000bps).

Paquets descartats

En aquesta gràfica podem observar que es perden un 0,086 de paquets del total de frames enviades.

Temps de resposta globals

Com podem observar a la gràfica anterior els temps de resposta de les aplicacions son correctes obtenint temps de resposta petits com: (0,3s) per aplicacions http i email, i temps raonables per a descarregues de ftp el temps máxim obtingut no ha arrivat als 27segons( es un punt concret les demes son raonables).

Si mirem el log de la simulació tres podem veure que no ens dona cap error, ara tenim un CIR contractat que supera les nostres neessitats de xarxa. Ja que tenim contractat 1.024.000bps per a tots els enllaços i tan sols necessitem, 344.133,2bits/s a reus i 111.250,64216bits/s a Valls.

Paquets descartats(average)

Com podem veure el numero de paquets descartats varia de la simulació 1 a la simulació 2 i de la simulació 3.

Aixo es degut a que ara tenim comtractat un cir ( a la simulació2 ), que ens garantitza que sino ens pasem de l'ample de banda contractat els paquets arribaran sense ser descartats abans.

Mentre que els paquets descartats a la simulació 1 son mes grans ja que tenim Zero Cir i per tant el Be = 2048 mbps.

Si mirem la simulació tres podem veure que no ens dona un  munero de paquets descartats molt petit ja que tenim un CIR contractat que supera les nostres necessitats de xarxa. Ja que tenim contractat 1.024.000bps per a tots els enllaços i tan sols necessitem, 344.133,2bits/s a reus i 111.250,64216bits/s a Valls.

Simulació 4

En aquesta simulació farem que els contractes de les LAN siguin mes o menys les que hem calculat anteriorment.

Paquets descartats

Com podem veure el numero de paquets descartats es molt baix.

Si mirem el log de la simulació tres podem veure que no ens dona cap error, ara tenim un CIR contractat que s'adapta a les nostres necessitats de xarxa. Ja que tenim contractat  344.133,2bits/s a reus i 175.250,64216bits/s a Valls.

Temps de resposta globals

Com podem observar a la gràfica anterior els temps de resposta de les aplicacions son correctes obtenint temps de resposta petits com: (0,3s) per aplicacions http i email, i temps raonables per a descarregues de ftp ( en promig).

Paquets descartats(average)

Com podem comprobar amb la configuracio actual el nombre de paquets descartats esta entre mig de el de la simulació 2 i el de la simulació 3 ( mes proper al de aquesta).

FTP DOWNLOAD (average)

Com podem observar tambe en aquesta grafica el temps de resposta esta tambe entre el de la simulació 2 i el de la simulació 3 donant un temps de resposta prou correctes.

HTTP DOWNLOAD (average)

Com podem observar tambe en aquesta grafica el temps de resposta esta tambe entre el de la simulació 2 i el de la simulació 3( molt mes proper a aquesta) donant un temps de resposta prou correctes.

MAIL DOWNLOAD (average)

Com podem observar tambe en aquesta grafica el temps de resposta esta per sota del de la simulació 3 donant un temps de resposta molt correctes.

Com a conclusió d'aquesta simulació podem dir que segons els parametres de contracte emprats ( VALLS : CIR= 175000b/s, BC= 175000b, BE= 175000b,    REUS :

CIR=345000b/s, BC=345000b , BE= 345000b), hem aconseguit una bona relacio de calitat/ preu, donades les necessitats de cadascun.